| Рассмотрено на заседании ПЦК протокол №___ от «___» ___________ 20__ год | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР ______________Деркач Т.Е. «___»___________20__ года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ЗАЧЕТА, ЭКЗАМЕНА, КОМПЛЕСНОГО ЭКЗАМЕНА   ПО

нужное подчеркнуть

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, МДК

____Основы электротехники и электроники___(МДК 01.01)____________________

наименование учебной дисциплины, МДК

Для обучающихся  2   курса  по специальности  «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)»                                                                                      .

(код и наименование специальности.)

1.Дайте определение понятиям: «Точность», «Погрешность», «Чувствительность» и «Диапазон измерений» прибора.

2.Классифицируйте погрешности измерений. Чем отличается систематическая погрешность от случайной? Приведите пример из практики (например, перекос трубопровода, влияние температуры на датчик).

3.Что такое класс точности прибора? Как его определить по шкале (например, 1.5; 0.5)? Что он означает в реальных цифрах (абсолютная погрешность)?

Что такое поверка и калибровка средств измерений? Кто имеет право их проводить и какова периодичность?

Блок 2: Измерение давления

(Самый распространенный параметр)

Перечислите основные единицы измерения давления. Соотношение между Паскалем (Па), Баром (Bar), кгс/см² и атмосферой (атм).

Классификация приборов для измерения давления по принципу действия.

Устройство и принцип работы деформационного манометра с трубкой Бурдона. Где он применяется? Правила монтажа (отбор импульса, трехходовой кран).

Чем отличается манометр, вакуумметр и мановакуумметр?

Устройство и принцип работы мембранного разделителя сред. Зачем он нужен?

Современные электроконтактные манометры (ЭКМ). Как они работают и где применяются для сигнализации/автоматики?

Принцип работы датчика давления с тензорезистивным эффектом (тензодатчик). Преимущество перед стрелочными приборами.

Назначение и работа реле давления. Чем оно отличается от датчика с унифицированным выходным сигналом?

Блок 3: Измерение температуры

(Сложная тема из-за разных физических принципов)

Перечислите основные виды термометров, используемых в промышленности.

Принцип действия жидкостных стеклянных термометров (ртуть, спирт). Достоинства и недостатки.

Принцип действия манометрических термометров. Из чего они состоят (термобаллон, капилляр, манометрическая пружина)? Где применяются?

Термоэлектрические преобразователи (термопары). Принцип действия (эффект Зеебека). Маркировка: ТХА, ТХК, ТЖК — что означают буквы?

Для чего нужен компенсационный (термоэлектродный) провод для термопары? Можно ли использовать обычный медный кабель?

Термопреобразователи сопротивления (ТСМ, ТСП). Принцип действия (зависимость сопротивления металла от температуры). Материалы: платина, медь, никель.

Чем отличается двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схема подключения термометра сопротивления? Какая лучше и почему?

Что такое защитная арматура (гильза) термометра и для чего она нужна?

Блок 4: Измерение уровня и расхода

(Специфика жидкостей и сыпучих сред)

Простейшие средства измерения уровня: водомерное стекло (указательное стекло Клинтера). Правила безопасности при работе с ними (особенно на горячей воде/паре).

Принцип действия поплавковых и буйковых уровнемеров.

Принцип действия гидростатического уровнемера (датчик давления, установленный внизу резервуара). Зависимость давления от плотности и высоты столба жидкости.

Принцип действия емкостных и ультразвуковых уровнемеров. Где какой лучше применить?

Методы измерения расхода. В чем отличие объемного расхода от массового?

Устройство и принцип работы расходомера переменного перепада давления (сужающее устройство — диафрагма, дифманометр). Почему перепад давления в квадратичной зависимости от расхода?

Принцип действия электромагнитного расходомера. Для каких сред он подходит (только для электропроводных жидкостей)?

Ротаметр (расходомер постоянного перепада). Устройство и область применения (обычно малые расходы, визуальный контроль).

Блок 5: Исполнительные механизмы и регулирующая арматура

(Завершающий элемент любой системы автоматизации)

Что такое исполнительное устройство (механизм) в системе автоматического регулирования?

Классификация регулирующей арматуры: краны, заслонки, клапаны. Где что применяется?

Составил преподаватель       Беллер Е.О.		  ____ _______            _______

(ФИО)			    дата			подпись